Istruzioni per installazione e utilizzo del sistema operativo contenente la dashboard di debug per i test di Silero VAD su file audio

Sommario

Istruzioni per la clonazione del sistema operativo del Raspberry da PC Windows	3

Istruzioni per la clonazione del sistema operativo del Raspberry da Mac	5

Connessione del Raspberry al filtro elettronico	6

Istruzioni per l’utilizzo della dashboard	8

# Istruzioni per la clonazione del sistema operativo del Raspberry da PC Windows

- Per effettuare la copia del sistema è necessario avere a disposizione:

  - Una scheda micro-SD da almeno 32 GB.

  - Un Raspberry Pi 4 o 5

  - Un PC Windows.

- Scaricare il file raspberry-bric48.img da:

https://drive.google.com/file/d/1jIU-t_il2mbv6kOCxtDnaxJX5boeiXj8/view?usp=sharing

- Scaricare il programma Rufus per effettuare la copia del sistema da https://rufus.ie/it/

Scegliere la versione rufus-4.5.exe.

- Collegare la micro-SD al PC tramite adattatore o supporto USB.

- Avviare Rufus e selezionare la scheda micro-SD.

- Selezionare il file raspberry-bric48.img scaricato in precedenza.

- Cliccare su AVVIA e attendere fino a completamento dell’operazione.

- Una volta terminato è possibile chiudere Rufus, scollegare la micro-SD dal PC e inserirla nel Raspberry Pi 4 o 5. Il sistema sarà pronto all’utilizzo.

- La password per l’accesso è “idalab2024”

# Istruzioni per la clonazione del sistema operativo del Raspberry da Mac

- Per effettuare la copia del sistema è necessario avere a disposizione:

  - Una scheda micro-SD da almeno 32 GB.

  - Un Raspberry Pi 4 o 5

  - Un PC Windows.

Scaricare il file raspberry-bric48.img da: https://drive.google.com/file/d/1jIU-t_il2mbv6kOCxtDnaxJX5boeiXj8/view?usp=sharing

- Scaricare il programma Balena Etcher per effettuare la copia del sistema da https://etcher.balena.io/#download-etcher

- Collegare la micro-SD al Mac tramite adattatore o supporto USB.

- Avviare Balena Etcher e cliccare “Flash from file”, poi selezionare il file “raspberry-bric48.img”.

- Cliccare su “Select Target” e selezionare la scheda sd in cui si vuole installare l’immagine

- Cliccare su “Flash!” e attendere fino a completamento dell’operazione.

- Una volta terminato è possibile chiudere Balena Ethcher, scollegare la micro-SD dal PC e inserirla nel Raspberry Pi 4 o 5. Il sistema sarà pronto all’utilizzo.

- La password per l’accesso è “idalab2024”

# Connessione del Raspberry al filtro elettronico

Prima di poter utilizzare la dashboard presente sul sistema operativo appena installato sulla scheda SD è necessario connettere il Raspberry al filtro dsp.

- Il Raspberry (4 o 5) presenta il seguente schema dei pin:

- Il Raspberry deve essere collegato al filtro elettronico attraverso i 3 pin GPIO 17, 27 e 22. Dalla dashboard sarà possibile modificare i valori dei 3 pin (on/off), in modo tale da dare in input al filtro dsp il livello di filtraggio voluto.

La corrispondenza fra i valori dei 3 pin con il livello di filtraggio voluto è riassunta dal seguente schema:

- A questo punto è necessario inserire la scheda SD su cui è stato installato il sistema operativo all’interno del Raspberry, collegare il Raspberry all’alimentazione e infine connetterlo ad un monitor, ad un mouse e ad una tastiera.

# Istruzioni per l’utilizzo della dashboard

- Per prima cosa è necessario avviare la dashboard cliccando sull’apposita icona situata nell’angolo in alto a sinistra e aspettando per qualche secondo

- È possibile selezionare un file audio cliccando sul tasto “seleziona file” presente sulla dashboard. Il file selezionato deve essere necessariamente in formato wav

- Al termine del caricamento del file saranno state eseguite le seguenti operazioni:

  - Sulla dashboard verrà mostrato un grafico relativo alle informazioni del file selezionato. In rosso verrà riportata la curva del livello equivalente in decibel (calcolato ogni secondo) e in blu la curva dell’output di Silero VAD che restituisce il livello di voce predetto compreso fra 0 e 1 (calcolato ogni chunk, ossia ogni 512 campioni, cioè ogni 0,032 secondi). In basso verranno anche riportati i valori medi dell’output di SileroVAD e del livello equivalente in decibile su tutta la traccia audio.

  - Il grafico presente sulle dashboard viene anche salvato in formato pdf nella cartella “plot” presente nella cartella “dashboard” che è presente sul Desktop

  - Nella cartella “dashboard” presente sul Desktop viene anche aggiornato un file csv contenente le predizioni del modello (questa volta non ogni chunk, ma secondo per secondo) e il livello equivalente calcolato. Infine, viene anche riportata la predizione e il livello equivalente medio dell’intero audio

- A questo punto è possibile riprodurre l’audio che è stato selezionato premendo play e bloccare la riproduzione premendo stop.

- Per effettuare il filtraggio è possibile seguire due possibili strade:

  - Filtraggio manuale: si può selezionare il filtro voluto dal menu a tendina a sinistra. A questo punto premendo “play” verrà effettuata la riproduzione dell’audio filtrato con il filtro selezionato dal menu

  - Filtraggio automatico: si spunta l’apposita checkbox presente nel menu a sinistra con cui si utilizza Silero VAD in maniera automatica per la decisione del filtro. Premendo “play” a questo punto verrà applicato in maniera automatica, secondo per secondo, il miglior filtro teorico sulla base delle predizioni di Silero.

- A questo punto è possibile ripremere il pulsante “play” per ascoltare la traccia filtrata

IMPORTANTE: NON MODIFICARE IL CONTENUTO DELLA CARTELLA “dashboard” O NON RINOMINARE TALE CARTELLA O I FILE/SOTTOCARTELLE AL SUO INTERNO. DI QUESTA CARTELLA È POSSIBILE MODIFICARE O ELIMINARE SOLO E UNICAMENTE LA SOTTOCARTELLA “plot” E IL FILE “confidences.csv”, GLI ALTRI FILE O CARTELLE SONO NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DASHBOARD.